青果・水産物（仲）卸売事業者向け

“HACCPに沿った衛生管理”

が制度化されました！

「食品衛生法等の一部を改正する法律」（平成30（2018）年６月13日公布）

HACCP（ハサップ）とは、原料の受入から製品出荷までの各工程において、食中毒などの

健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を予測し、危害防止に重要な工程を継続的に

監視、記録する衛生管理手法です。

食品衛生法の改正により、原則として全ての食品等事業者（食品の製造・加工、調理、

販売等）に、一般的衛生管理及び“HACCPに沿った衛生管理”を含む衛生管理計画の作成、実施が求められます。

事業者の規模等により、２つの基準に分かれて

いるよ。

HACCPに沿った衛生管理

全ての食品等事業者は、衛生管理計画を作成

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理

HACCPに基づく衛生管理

コーデックスのHACCP７原則に基づき、食品等事業者自らが、原材料や製造方法等に応じて衛生管理計画を作成し、衛生管理を行う。

【対象事業者】

- 食品を取扱う従業員数が50人以上の大規模事業場を有する事業者

- と畜場［と畜場設置者、と畜場管理者、と畜業者］

- 食鳥処理場［食鳥処理業者（認定小規模食鳥処理業者を除く。）］

各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う。

【対象事業者】

- 食品を取扱う従業員数が50人未満の小規模事業場を有する事業者

- 主に小売販売を行う事業者（菓子の製造販売、食肉・魚介類の販売、豆腐の製造販売　等）

- 飲食店営業者（給食施設も含む）、喫茶店営業者、パン（比較的短期間に消費されるもの）の製造業者、そうざい製造業者

- 調理機能を有する自動販売機で食品を販売する事業者

- 包装食品の貯蔵・運搬・販売を行う事業者

- 食品を分割し、容器包装に小分け販売する事業者

【HACCP制度化についてのよくある質問】

Ｑ 制度化されるHACCPは、いつから取組む必要があるの？

Ａ令和３（2021）年５月３１日までに取組む必要があります。

Ｑ 制度化にあたり、HACCPの認証を取得しなければならないの？

Ａ HACCPに沿った衛生管理は、認証や承認の制度ではありません。

Ｑ HACCPの制度化により、新しい設備を導入しなければいけないの？

Ａ HACCPはソフトの基準であり、必ずしも施設・設備等の整備を求める

ものではありません。

厚生労働省ウェブページの手引書で、簡単に導入が進められるんだ。

衛生管理計画を作成

すでに取り組んでいる「一般衛生管理」の項目を

中心に管理項目、管理方法、チェック方法を検討

し、作成する。

| 一般的衛生管理のポイント（例） |  |  |  | 施設・設備の清掃・洗浄、メンテナンス手順（例） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 施設・設備の衛生管理 | いつ 始業前・使用後・業務終了後 その他（ ） |  | 項目 | 頻度 |  |  | 清掃・洗浄手順 | メンテナンス手順 |
|  |  |  |  |  | 毎日 | 毎週 | その他 |  |  |
|  |  | どのように 「施設・設備の清掃・洗浄・メンテナンス手順」に従い、実施しましょう。 |  | 店舗の床 （ウエット） | ○ |  |  | ①ほうきやブラシで残渣やごみを除いた後、水で床を洗い流す。 ②水たまりがある場合は、かき出し、床面をできるだけ乾燥させる。 | 床に亀裂や塗装の欠落、水たまりになりやすい箇所がないか確認する。 |
|  |  | 問題があったとき 手順に従い、確認項目問題があった場合には、適切に対応しましょう。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ２－（１） | 廃棄物の取扱い | いつ 作業中・業務終了後 その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | どのように 店舗の排水枡にある集塵カゴのごみを捨て、清掃しましょう。 「施設・設備の清掃・洗浄・メンテナンス手順」に従って掃除しましょう。 |  | スノコ パレット | ○ |  |  | ①水で残渣や油を洗い流し、汚れがひどい場合は、ブラシやスポンジで表面を擦り洗いする。 ②良く乾燥させる。 | 破損がないか確認する。 |
|  |  | 問題があったとき ごみが散乱している場合は、施設管理者に報告のうえ、周囲を清掃し、廃棄物を指定の場所に運びましょう。 |  |  |  |  |  |  |  |

作成した計画を実施

実施したことを記録・保管する

計画をたてた各項目の結果を記録する。

また、定期的に記録を振り返り、同じような問題が発生している

場合は計画の見直しなどを検討する。

STEP 1

HACCPの考え方を取り入れた衛生管理（青果・水産物（仲）卸売事業者向け）

STEP 2

このような衛生管理計画、記録で充分です。

STEP 3

「○×」でチェックする。

※“HACCPの考え方を取り入れた衛生管理”の手引書等、HACCP制度化の詳細情報は厚生労働省ウェブページをご覧ください。【検索：HACCP 厚生労働省】

※HACCPの導入についてお困りの際は、管轄の保健所等にご相談ください。

県内の保健所等一覧は愛知県のウェブページをご覧ください。【検索：愛知県 保健所】